Ордена Трудового Красного Знамени

Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Московский Технический Университет Связи и Информатики»

Кафедра «Сетевые информационные технологии и сервисы»

Практическая работа

по дисциплине «Введение в ИТ» на тему:

«IPv4»

Выполнил: студент группы БСТ2501

Максимов М.М

Проверила: старший преподаватель

Комкова М.Г.

Москва, 2026

# Оглавление

Цель работы

Задание

Задание №1. Определение принадлежности IP-адреса конкретному классу сети

Задание №2. Вычисление адреса сети по заданному IP-адресу узла и маске подсети

Задание №3. Вычисление адреса узла в сети по заданному IP-адресу и маске подсети

Задание №4. Вычисление порядкового номера узла в сети

Задание №5. Определение широковещательного IP-адреса сети

Доп. задание. Деление адресного пространства на 8 подсетей

Вывод

# Цель работы

Закрепление теоретических знаний и получение практических навыков по распределению адресного пространства протокола IPv4, определению классов IP-адресов, вычислению адресов сетей и узлов, нахождению широковещательных адресов, порядковых номеров узлов и разбиению сетей на подсети.

# Задание

В работе используется вариант 12. Для него необходимо решить задачи 1–5 по данным из таблиц методических указаний и выполнить дополнительное разбиение каждой полученной сети на 8 равных подсетей.

## Задание №1. Определение принадлежности IP-адреса конкретному классу сети.

Задача 1

Дано: IP-адрес: 62.187.216.242.

Решение: первый октет адреса в двоичном виде равен 00111110. Следовательно, адрес относится к классу A.

Ответ: 62.187.216.242 – класс A.

Задача 2

Дано: IP-адрес: 144.17.221.246.

Решение: первый октет адреса в двоичном виде равен 10010000. Следовательно, адрес относится к классу B.

Ответ: 144.17.221.246 – класс B.

Задача 3

Дано: IP-адрес: 196.147.69.227.

Решение: первый октет адреса в двоичном виде равен 11000100. Следовательно, адрес относится к классу C.

Ответ: 196.147.69.227 – класс C.

Задача 4

Дано: IP-адрес: 227.147.196.69.

Решение: первый октет адреса в двоичном виде равен 11100011. Следовательно, адрес относится к классу D.

Ответ: 227.147.196.69 – класс D.

## Задание №2. Вычисление адреса сети по заданному IP-адресу узла и маске подсети.

Задача 1

Дано: IP-адрес: 62.187.216.242.

Маска подсети: /26.

Запись адреса: 62.187.216.242/26.

Решение:

62.187.216.242: 00111110.10111011.11011000.11110010

/26: 11111111.11111111.11111111.11000000

Применим операцию побитового «И»:

00111110.10111011.11011000.11110010

11111111.11111111.11111111.11000000

00111110.10111011.11011000.11000000

Ответ: адрес сети в десятичном виде: 62.187.216.192.

Задача 2

Дано: IP-адрес: 144.17.221.246.

Маска подсети: /17.

Запись адреса: 144.17.221.246/17.

Решение:

144.17.221.246: 10010000.00010001.11011101.11110110

/17: 11111111.11111111.10000000.00000000

Применим операцию побитового «И»:

10010000.00010001.11011101.11110110

11111111.11111111.10000000.00000000

10010000.00010001.10000000.00000000

Ответ: адрес сети в десятичном виде: 144.17.128.0.

Задача 3

Дано: IP-адрес: 196.147.69.227.

Маска подсети: /24.

Запись адреса: 196.147.69.227/24.

Решение:

196.147.69.227: 11000100.10010011.01000101.11100011

/24: 11111111.11111111.11111111.00000000

Применим операцию побитового «И»:

11000100.10010011.01000101.11100011

11111111.11111111.11111111.00000000

11000100.10010011.01000101.00000000

Ответ: адрес сети в десятичном виде: 196.147.69.0.

Задача 4

Дано: IP-адрес: 227.147.196.69.

Маска подсети: /21.

Запись адреса: 227.147.196.69/21.

Решение:

227.147.196.69: 11100011.10010011.11000100.01000101

/21: 11111111.11111111.11111000.00000000

Применим операцию побитового «И»:

11100011.10010011.11000100.01000101

11111111.11111111.11111000.00000000

11100011.10010011.11000000.00000000

Ответ: адрес сети в десятичном виде: 227.147.192.0.

## Задание №3. Вычисление адреса узла в сети по заданному IP-адресу и маске подсети.

Задача 1

Дано: IP-адрес: 62.187.216.242.

Маска подсети: /26.

Запись адреса: 62.187.216.242/26.

Решение:

Обратная маска: 00000000.00000000.00000000.00111111

62.187.216.242: 00111110.10111011.11011000.11110010

00000000.00000000.00000000.00111111

00000000.00000000.00000000.00110010

Ответ: адрес узла в десятичном виде: 0.0.0.50.

Задача 2

Дано: IP-адрес: 144.17.221.246.

Маска подсети: /17.

Запись адреса: 144.17.221.246/17.

Решение:

Обратная маска: 00000000.00000000.01111111.11111111

144.17.221.246: 10010000.00010001.11011101.11110110

00000000.00000000.01111111.11111111

00000000.00000000.01011101.11110110

Ответ: адрес узла в десятичном виде: 0.0.93.246.

Задача 3

Дано: IP-адрес: 196.147.69.227.

Маска подсети: /24.

Запись адреса: 196.147.69.227/24.

Решение:

Обратная маска: 00000000.00000000.00000000.11111111

196.147.69.227: 11000100.10010011.01000101.11100011

00000000.00000000.00000000.11111111

00000000.00000000.00000000.11100011

Ответ: адрес узла в десятичном виде: 0.0.0.227.

Задача 4

Дано: IP-адрес: 227.147.196.69.

Маска подсети: /21.

Запись адреса: 227.147.196.69/21.

Решение:

Обратная маска: 00000000.00000000.00000111.11111111

227.147.196.69: 11100011.10010011.11000100.01000101

00000000.00000000.00000111.11111111

00000000.00000000.00000100.01000101

Ответ: адрес узла в десятичном виде: 0.0.4.69.

## Задание №4. Вычисление порядкового номера узла в сети.

Порядковый номер узла определяется переводом адреса узла из двоичного вида в десятичное число.

Задача 1

Адрес узла в двоичном виде: 00000000.00000000.00000000.00110010

Адрес узла в десятичном виде: 50

Задача 2

Адрес узла в двоичном виде: 00000000.00000000.01011101.11110110

Адрес узла в десятичном виде: 24054

Задача 3

Адрес узла в двоичном виде: 00000000.00000000.00000000.11100011

Адрес узла в десятичном виде: 227

Задача 4

Адрес узла в двоичном виде: 00000000.00000000.00000100.01000101

Адрес узла в десятичном виде: 1093

## Задание №5. Определение широковещательного IP-адреса сети.

Задача 1

Дано: IP-адрес: 62.187.216.242.

Маска подсети: /26.

Запись адреса: 62.187.216.242/26.

Решение:

62.187.216.242: 00111110.10111011.11011000.11110010

Обратная маска: 00000000.00000000.00000000.00111111

00111110.10111011.11011000.11111111

Ответ: широковещательный IP-адрес в десятичном виде: 62.187.216.255.

Задача 2

Дано: IP-адрес: 144.17.221.246.

Маска подсети: /17.

Запись адреса: 144.17.221.246/17.

Решение:

144.17.221.246: 10010000.00010001.11011101.11110110

Обратная маска: 00000000.00000000.01111111.11111111

10010000.00010001.11111111.11111111

Ответ: широковещательный IP-адрес в десятичном виде: 144.17.255.255.

Задача 3

Дано: IP-адрес: 196.147.69.227.

Маска подсети: /24.

Запись адреса: 196.147.69.227/24.

Решение:

196.147.69.227: 11000100.10010011.01000101.11100011

Обратная маска: 00000000.00000000.00000000.11111111

11000100.10010011.01000101.11111111

Ответ: широковещательный IP-адрес в десятичном виде: 196.147.69.255.

Задача 4

Дано: IP-адрес: 227.147.196.69.

Маска подсети: /21.

Запись адреса: 227.147.196.69/21.

Решение:

227.147.196.69: 11100011.10010011.11000100.01000101

Обратная маска: 00000000.00000000.00000111.11111111

11100011.10010011.11000111.11111111

Ответ: широковещательный IP-адрес в десятичном виде: 227.147.199.255.

## Доп. задание. Распределение адресного пространства на основе маски подсети. Деление блоков IP-адресов на части.

Каждая сеть из задания №2 разделена на 8 равных подсетей путем увеличения префикса на 3 бита.

Задача 1

Исходная сеть: 62.187.216.192/26.

Подсеть 1:

Адрес подсети: 62.187.216.192/29;

Блок адресов: 62.187.216.192 - 62.187.216.199

Подсеть 2:

Адрес подсети: 62.187.216.200/29;

Блок адресов: 62.187.216.200 - 62.187.216.207

Подсеть 3:

Адрес подсети: 62.187.216.208/29;

Блок адресов: 62.187.216.208 - 62.187.216.215

Подсеть 4:

Адрес подсети: 62.187.216.216/29;

Блок адресов: 62.187.216.216 - 62.187.216.223

Подсеть 5:

Адрес подсети: 62.187.216.224/29;

Блок адресов: 62.187.216.224 - 62.187.216.231

Подсеть 6:

Адрес подсети: 62.187.216.232/29;

Блок адресов: 62.187.216.232 - 62.187.216.239

Подсеть 7:

Адрес подсети: 62.187.216.240/29;

Блок адресов: 62.187.216.240 - 62.187.216.247

Подсеть 8:

Адрес подсети: 62.187.216.248/29;

Блок адресов: 62.187.216.248 - 62.187.216.255

Задача 2

Исходная сеть: 144.17.128.0/17.

Подсеть 1:

Адрес подсети: 144.17.128.0/20;

Блок адресов: 144.17.128.0 - 144.17.143.255

Подсеть 2:

Адрес подсети: 144.17.144.0/20;

Блок адресов: 144.17.144.0 - 144.17.159.255

Подсеть 3:

Адрес подсети: 144.17.160.0/20;

Блок адресов: 144.17.160.0 - 144.17.175.255

Подсеть 4:

Адрес подсети: 144.17.176.0/20;

Блок адресов: 144.17.176.0 - 144.17.191.255

Подсеть 5:

Адрес подсети: 144.17.192.0/20;

Блок адресов: 144.17.192.0 - 144.17.207.255

Подсеть 6:

Адрес подсети: 144.17.208.0/20;

Блок адресов: 144.17.208.0 - 144.17.223.255

Подсеть 7:

Адрес подсети: 144.17.224.0/20;

Блок адресов: 144.17.224.0 - 144.17.239.255

Подсеть 8:

Адрес подсети: 144.17.240.0/20;

Блок адресов: 144.17.240.0 - 144.17.255.255

Задача 3

Исходная сеть: 196.147.69.0/24.

Подсеть 1:

Адрес подсети: 196.147.69.0/27;

Блок адресов: 196.147.69.0 - 196.147.69.31

Подсеть 2:

Адрес подсети: 196.147.69.32/27;

Блок адресов: 196.147.69.32 - 196.147.69.63

Подсеть 3:

Адрес подсети: 196.147.69.64/27;

Блок адресов: 196.147.69.64 - 196.147.69.95

Подсеть 4:

Адрес подсети: 196.147.69.96/27;

Блок адресов: 196.147.69.96 - 196.147.69.127

Подсеть 5:

Адрес подсети: 196.147.69.128/27;

Блок адресов: 196.147.69.128 - 196.147.69.159

Подсеть 6:

Адрес подсети: 196.147.69.160/27;

Блок адресов: 196.147.69.160 - 196.147.69.191

Подсеть 7:

Адрес подсети: 196.147.69.192/27;

Блок адресов: 196.147.69.192 - 196.147.69.223

Подсеть 8:

Адрес подсети: 196.147.69.224/27;

Блок адресов: 196.147.69.224 - 196.147.69.255

Задача 4

Исходная сеть: 227.147.192.0/21.

Подсеть 1:

Адрес подсети: 227.147.192.0/24;

Блок адресов: 227.147.192.0 - 227.147.192.255

Подсеть 2:

Адрес подсети: 227.147.193.0/24;

Блок адресов: 227.147.193.0 - 227.147.193.255

Подсеть 3:

Адрес подсети: 227.147.194.0/24;

Блок адресов: 227.147.194.0 - 227.147.194.255

Подсеть 4:

Адрес подсети: 227.147.195.0/24;

Блок адресов: 227.147.195.0 - 227.147.195.255

Подсеть 5:

Адрес подсети: 227.147.196.0/24;

Блок адресов: 227.147.196.0 - 227.147.196.255

Подсеть 6:

Адрес подсети: 227.147.197.0/24;

Блок адресов: 227.147.197.0 - 227.147.197.255

Подсеть 7:

Адрес подсети: 227.147.198.0/24;

Блок адресов: 227.147.198.0 - 227.147.198.255

Подсеть 8:

Адрес подсети: 227.147.199.0/24;

Блок адресов: 227.147.199.0 - 227.147.199.255

## Вывод

В ходе выполнения практической работы были определены классы IP-адресов для варианта 12, вычислены адреса сетей, адреса узлов, порядковые номера узлов и широковещательные адреса. Дополнительно каждая исходная сеть была разделена на 8 равных подсетей, что позволило закрепить навыки работы с масками подсети и принципами распределения адресного пространства IPv4.