Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Московский технический университет связи и информатики

Кафедра Сетевые информационные технологии и сервисы

Утверждено

Советом факультета ИТ

Протокол № __________

Дата _________________

Подпись ______________

Учебно-методическое пособие для проведения практических занятий по дисциплине «Сетевые технологии в инфокоммуникационных системах и сервисах» для бакалавров по направлению подготовки 09.03.02 и 11.03.02

Гадасин Д.В.

Шведов А.В.

Москва 2019

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Московский технический университет связи и информатики

Кафедра Сетевые информационные технологии и сервисы

Учебно-методическое пособие для проведения практических занятий по дисциплине «Сетевые технологии в инфокоммуникационных системах и сервисах» для бакалавров по направлению подготовки 09.03.02 и 11.03.02

Москва 2019

План УМД на 2019/2020 уч. г.

Учебно-методическое пособие для проведения практических занятий по дисциплине «Сетевые технологии в инфокоммуникационных системах и сервисах» для бакалавров по направлению подготовки 09.03.02 и 11.03.02

Авторы (составители):

Гадасин Денис Вадимович (к.т.н., доцент)

Шведов Андрей Вячеславович (ст. преподаватель)

Издание утверждено советом факультета Информационные технологии. Протокол № ______ от «_____» _____________ 2019 г.

НОМЕР ВАРИАНТА РАВЕН ПОРЯДКОВОМУ НОМЕРУ СТУДЕНТА В ЖУРНАЛЕ ГРУППЫ.

Задание №1. Определение принадлежности IP-адреса конкретному классу сети.

Общее задание.

Определить диапазон адресов IPv4 для классов A, B, C, D.

Индивидуальное задание.

В соответствии с вариантом, указанным в таблице №1, произвести выбор задания и определить, к какому классу относится IP-адрес. Задание для каждого варианта включает в себя четыре задачи. Студенту необходимо решить все из них.

Ответ необходимо записать в следующем виде: <IP-адрес в соответствии с вариантом> –класс <соответствующий класс>.

Традиционная система разделения IP-адреса на номер сети и номер узла основана на понятии класса, определяемого значениями нескольких первых бит адреса.

Класс A. Первый бит равен 0: адрес класса A, первый байт адреса используется для номера сети, остальные три – для номера узла.

Класс B. Первые биты равны 10: адрес класса В, первые два байта используются для номера сети, остальные – для номера узла.

Класс C. Первые биты равны 110: адрес класса C, первые три байта используются для номера сети, последний байт – для номера узла.

Класс D. Первые биты равны 1110 – адреса типа «мультикаст» (multicast) – предназначены для адресации группы узлов.

Класс E. Первые биты равны 1111-зарезервировано

Выполнение задания осуществить в соответствии с приведенным ниже примером.

Пример выполнения задания:

Дано:

- IP-адрес: 198.16.22.14.

Решение:

В соответствии с классовой системой IP-адресации данный IP-адрес принадлежит классу С, так как первые его три бита равны 110.

Ответ:

198.16.22.14 – класс С.

Таблица №1. Варианты Задания №1.

| № варианта | IP-адрес |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 |
| 1 | 93.181.214.240 | 162.16.209.235 | 200.137.37.230 | 232.152.203.101 |
| 2 | 139.117.220.245 | 45.128.192.224 | 201.148.98.231 | 247.156.222.57 |
| 3 | 198.131.73.228 | 41.173.213.239 | 133.24.199.229 | 228.131.198.73 |
| 4 | 239.173.213.41 | 152.101.203.232 | 222.156.57.247 | 81.164.207.237 |
| 5 | 220.139.117.245 | 17.144.221.246 | 187.62.216.242 | 241.182.215.89 |
| 6 | 51.145.194.226 | 137.37.200.230 | 207.164.81.237 | 233.157.205.67 |
| 7 | 181.93.214.240 | 16.162.209.235 | 216.187.62.242 | 244.191.219.113 |
| 8 | 240.181.214.93 | 148.98.201.231 | 199.133.24.229 | 24.133.199.229 |
| 9 | 153.122.206.234 | 98.148.201.231 | 218.190.101.243 | 231.148.201.98 |
| 10 | 212.171.33.238 | 33.171.212.238 | 164.81.207.237 | 234.153.206.122 |
| 11 | 243.190.218.101 | 131.73.198.228 | 213.173.41.239 | 117.139.220.245 |
| 12 | 62.187.216.242 | 144.17.221.246 | 196.147.69.227 | 227.147.196.69 |
| 13 | 224.128.192.45 | 182.89.215.241 | 211.169.19.236 | 113.191.219.244 |
| 14 | 122.153.206.234 | 145.51.194.226 | 194.145.51.226 | 225.130.193.48 |
| 15 | 223.177.95.246 | 101.190.218.243 | 169.19.211.236 | 242.187.216.62 |
| 16 | 130.48.193.225 | 67.157.205.233 | 214.181.93.240 | 229.133.199.24 |
| 17 | 101.152.203.232 | 157.67.205.233 | 209.162.16.235 | 237.164.207.81 |
| 18 | 147.69.196.227 | 57.156.222.247 | 203.152.101.232 | 230.137.200.37 |
| 19 | 238.171.212.33 | 190.101.218.243 | 193.130.48.225 | 69.147.196.227 |
| 20 | 206.153.122.234 | 19.169.211.236 | 171.33.212.238 | 226.145.194.51 |
| 21 | 205.157.67.233 | 89.182.215.241 | 173.41.213.239 | 236.169.211.19 |
| 22 | 37.137.200.230 | 128.45.192.224 | 219.191.113.244 | 246.177.223.95 |
| 23 | 246.144.221.17 | 191.113.219.244 | 215.182.89.241 | 73.131.198.228 |
| 24 | 177.95.223.246 | 48.130.193.225 | 192.128.45.224 | 235.162.209.16 |
| 25 | 245.139.220.117 | 156.57.222.247 | 221.144.17.246 | 95.177.223.246 |

Задание №2. Вычисление адреса сети по заданному IP-адресу узла и маске подсети.

Задание для каждого варианта включает в себя четыре задачи. Студенту необходимо решить все из них.

IP-адрес для каждой задачи необходимо взять из таблицы №1 в соответствии со своим вариантом. Маску подсети для каждой задачи необходимо взять из таблицы №2 в соответствии со своим вариантом.

Выполнение задания осуществить в соответствии с приведенным ниже примером.

Для вычисления адреса сети по заданному IP-адресу и маске подсети необходимо применить побитовую операцию «И» к IP-адресу и маске подсети.

Пример выполнения задания:

Дано:

- IP-адрес: 198.16.22.14;

- Маска подсети: /22;

- Запись адреса: 198.16.22.14/22.

Решение:

Представим IP-адрес и маску подсети в двоичном виде:

198.16.22.14: 11000110.00010000.00010110.00001110

/22: 11111111.11111111.11111100.00000000

Применим операцию побитового «И»:

11000110.00010000.00010110.00001110

11111111.11111111.11111100.00000000

11000110.00010000.00010100.00000000

Ответ:

Адрес сети в двоичном виде: 11000110.00010000.00010100.00000000

Адрес сети в десятичном виде: 198.16.20.0

Таблица №2. Варианты Задания №2.

| № варианта | Маска подсети |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 |
| 1 | 21 | 24 | 17 | 26 |
| 2 | 24 | 22 | 23 | 18 |
| 3 | 25 | 22 | 20 | 16 |
| 4 | 24 | 21 | 18 | 19 |
| 5 | 22 | 18 | 26 | 17 |
| 6 | 20 | 23 | 22 | 25 |
| 7 | 22 | 18 | 21 | 20 |
| 8 | 18 | 19 | 21 | 24 |
| 9 | 20 | 26 | 18 | 24 |
| 10 | 26 | 20 | 24 | 19 |
| 11 | 22 | 18 | 16 | 24 |
| 12 | 26 | 17 | 24 | 21 |
| 13 | 25 | 17 | 26 | 18 |
| 14 | 17 | 16 | 23 | 20 |
| 15 | 23 | 22 | 16 | 24 |
| 16 | 16 | 20 | 26 | 23 |
| 17 | 20 | 19 | 16 | 22 |
| 18 | 18 | 21 | 20 | 25 |
| 19 | 17 | 18 | 25 | 20 |
| 20 | 19 | 26 | 19 | 17 |
| 21 | 18 | 25 | 24 | 21 |
| 22 | 23 | 25 | 22 | 19 |
| 23 | 16 | 19 | 17 | 22 |
| 24 | 21 | 16 | 18 | 24 |
| 25 | 19 | 24 | 22 | 16 |

Задание №3. Вычисление адреса узла в сети по заданному IP-адресу и маске подсети.

Задание для каждого варианта включает в себя четыре задачи. Студенту необходимо решить все из них. IP-адрес для каждой задачи необходимо взять из таблицы №1 в соответствии со своим вариантом. Маску подсети для каждой задачи необходимо взять из таблицы №3 в соответствии со своим вариантом.

Выполнение задания осуществить в соответствии с приведенным ниже примером.

Для вычисления номера узла в сети по заданному IP-адресу и маске подсети необходимо последовательно выполнить следующие действия:

- Применить побитовую операцию отрицания «НЕ» к маске подсети для получения обратной маски;

- Применить побитовую операцию «И» к IP-адресу и результату, полученному в п. а).

Пример выполнения задания:

Дано:

- IP-адрес: 198.16.22.14;

- Маска подсети: /22;

- Запись адреса: 198.16.22.14/22.

Решение:

- Представим маску подсети в двоичном виде: 11111111.11111111.11111100.00000000

- Применим побитовую операцию отрицания «НЕ» к маске подсети для получения обратной маски:

00000000.00000000.00000011.11111111

- Представим IP-адрес в двоичном виде:

11000110.00010000. 00010110.00001110

- Применим операцию побитового «И»:

00000000.00000000.00000011.11111111

11000110.00010000.00010110.00001110

00000000.00000000.00000010.00001110

Ответ:

Адрес узла в двоичном виде: 00000000.00000000.00000010.00001110

Адрес узла в десятичном виде: 0.0.2.14

Таблица №3. Варианты Задания №3.

| № варианта | Маска подсети |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 |
| 1 | 21 | 24 | 17 | 26 |
| 2 | 24 | 22 | 23 | 18 |
| 3 | 25 | 22 | 20 | 16 |
| 4 | 24 | 21 | 18 | 19 |
| 5 | 22 | 18 | 26 | 17 |
| 6 | 20 | 23 | 22 | 25 |
| 7 | 22 | 18 | 21 | 20 |
| 8 | 18 | 19 | 21 | 24 |
| 9 | 20 | 26 | 18 | 24 |
| 10 | 26 | 20 | 24 | 19 |
| 11 | 22 | 18 | 16 | 24 |
| 12 | 26 | 17 | 24 | 21 |
| 13 | 25 | 17 | 26 | 18 |
| 14 | 17 | 16 | 23 | 20 |
| 15 | 23 | 22 | 16 | 24 |
| 16 | 16 | 20 | 26 | 23 |
| 17 | 20 | 19 | 16 | 22 |
| 18 | 18 | 21 | 20 | 25 |
| 19 | 17 | 18 | 25 | 20 |
| 20 | 19 | 26 | 19 | 17 |
| 21 | 18 | 25 | 24 | 21 |
| 22 | 23 | 25 | 22 | 19 |
| 23 | 16 | 19 | 17 | 22 |
| 24 | 21 | 16 | 18 | 24 |
| 25 | 19 | 24 | 22 | 16 |

Задание №4. Вычисление порядкового номера узла в сети.

Вычисление порядкового номера узла в сети осуществляется на основании результата расчетов в Задании №3. Из него необходимо взять вычисленный адрес узла в двоичным виде и осуществить его перевод в десятичную систему счисления. Перевод осуществляется для каждой задачи.

Пример:

Номер узла в двоичном виде: 00000000. 00000000. 00000010. 00001110

Номер узла в десятичном виде: 526

Задание №5. Определение широковещательного IP-адреса сети.

Для каждой сети из задания № 1 определить широковещательный IP-адрес.

Широковещательным для любой сети является IP-адрес, у которого разряды, отведенные под адресацию узлов, равны 1. Иначе говоря, для определения широковещательного IP-адреса сети необходимо применить логическую операцию «ИЛИ» к IP-адресу и обратной маске подсети.

Выполнение задания осуществить в соответствии с приведенным ниже примером.

Пример выполнения задания:

Определение широковещательного IP-адреса для исходной сети.

Дано:

- IP-адрес : 198.16.22.14;

- Маска подсети: /22;

- Запись адреса: 198.16.22.14/22.

Решение:

- Представим IP-адрес и маску подсети в двоичном виде.

198.16.22.14: 11000110.00010000.00010110.00001110

/22: 11111111.11111111.11111100.00000000

- Применим побитовую операцию отрицания «НЕ» к маске подсети для получения обратной маски.

00000000.00000000.00000011.11111111

- Применим операцию побитового «ИЛИ» к IP-адресу и обратной маске подсети.

11000110.00010000.00010110.00001110

00000000.00000000.00000011.11111111

11000110.00010000.00010111.11111111

Ответ:

Широковещательный IP-адрес в двоичном виде: 	11000110.00010000.00010111.11111111

Широковещательный IP-адрес в десятичном виде: 198.16.23.255