Ордена Трудового Красного Знамени

Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Московский Технический Университет Связи и Информатики»

Кафедра «Сетевые информационные технологии и сервисы»

Практическая работа

по дисциплине «Введение в ИТ» на тему:

«IPv4»

Выполнил: студент группы БСТ2501

Максимов М.М

Проверила: старший преподаватель

Комкова М.Г.

Москва, 2026

Цель работы.

Закрепление теоретических знаний и получение практических навыков по распределению адресного пространства протокола IPv4, определению классов IP-адресов, вычислению адресов сетей и узлов, а также делению блоков IP-адресов на подсети с использованием масок подсети.

Задание №1. Определение принадлежности IP-адреса конкретному классу сети.

| 12 | 62.187.216.242 | 144.17.221.246 | 196.147.69.227 | 227.147.196.69 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задача 1

Дано: IP-адрес: 62.187.216.242.

Решение: В соответствии с классовой системой IP-адресации данный IP-адрес принадлежит классу A, так как первый его бит равен 0.

Ответ: 62.187.216.242 – класс A.

Задача 2

Дано: IP-адрес: 144.17.221.246.

Решение: В соответствии с классовой системой IP-адресации данный IP-адрес принадлежит классу B, так как первые его два бита равны 10.

Ответ: 144.17.221.246 – класс B.

Задача 3

Дано: IP-адрес: 196.147.69.227.

Решение: В соответствии с классовой системой IP-адресации данный IP-адрес принадлежит классу C, так как первые его три бита равны 110.

Ответ: 196.147.69.227 – класс C.

Задача 4

Дано: IP-адрес: 227.147.196.69.

Решение: В соответствии с классовой системой IP-адресации данный IP-адрес принадлежит классу D, так как первые его четыре бита равны 1110.

Ответ: 227.147.196.69 – класс D.

Задание №2. Вычисление адреса сети по заданному IP-адресу узла и маске подсети.

| 12 | 62.187.216.242 | 144.17.221.246 | 196.147.69.227 | 227.147.196.69 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 26 | 17 | 24 | 21 |

Задача 1

Дано:

• IP-адрес: 62.187.216.242;

• Маска подсети: /26;

• Запись адреса: 62.187.216.242/26.

Решение:

Представим IP-адрес и маску подсети в двоичном виде:

62.187.216.242: 00111110.10111011.11011000.11110010

/26: 11111111.11111111.11111111.11000000

Применим операцию побитового «И»:

00111110.10111011.11011000.11110010

11111111.11111111.11111111.11000000

00111110.10111011.11011000.11000000

Ответ:

Адрес сети в двоичном виде: 00111110.10111011.11011000.11000000

Адрес сети в десятичном виде: 62.187.216.192

Задача 2

Дано:

• IP-адрес: 144.17.221.246;

• Маска подсети: /17;

• Запись адреса: 144.17.221.246/17.

Решение:

Представим IP-адрес и маску подсети в двоичном виде:

144.17.221.246: 10010000.00010001.11011101.11110110

/17: 11111111.11111111.10000000.00000000

Применим операцию побитового «И»:

10010000.00010001.11011101.11110110

11111111.11111111.10000000.00000000

10010000.00010001.10000000.00000000

Ответ:

Адрес сети в двоичном виде: 10010000.00010001.10000000.00000000

Адрес сети в десятичном виде: 144.17.128.0

Задача 3

Дано:

• IP-адрес: 196.147.69.227;

• Маска подсети: /24;

• Запись адреса: 196.147.69.227/24.

Решение:

Представим IP-адрес и маску подсети в двоичном виде:

196.147.69.227: 11000100.10010011.01000101.11100011

/24: 11111111.11111111.11111111.00000000

Применим операцию побитового «И»:

11000100.10010011.01000101.11100011

11111111.11111111.11111111.00000000

11000100.10010011.01000101.00000000

Ответ:

Адрес сети в двоичном виде: 11000100.10010011.01000101.00000000

Адрес сети в десятичном виде: 196.147.69.0

Задача 4

Дано:

• IP-адрес: 227.147.196.69;

• Маска подсети: /21;

• Запись адреса: 227.147.196.69/21.

Решение:

Представим IP-адрес и маску подсети в двоичном виде:

227.147.196.69: 11100011.10010011.11000100.01000101

/21: 11111111.11111111.11111000.00000000

Применим операцию побитового «И»:

11100011.10010011.11000100.01000101

11111111.11111111.11111000.00000000

11100011.10010011.11000000.00000000

Ответ:

Адрес сети в двоичном виде: 11100011.10010011.11000000.00000000

Адрес сети в десятичном виде: 227.147.192.0

| 12 | 62.187.216.242 | 144.17.221.246 | 196.147.69.227 | 227.147.196.69 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 26 | 17 | 24 | 21 |

Задание №3. Вычисление адреса узла в сети по заданному IP-адресу и маске подсети

Задача 1

Дано:

IP-адрес: 62.187.216.242;

Маска подсети: /26;

Запись адреса: 62.187.216.242/26.

Решение:

Представим маску подсети в двоичном виде:

11111111.11111111.11111111.11000000

Применим побитовую операцию отрицания «НЕ» к маске подсети для получения обратной маски:

00000000.00000000.00000000.00111111

Представим IP-адрес в двоичном виде:

00111110.10111011.11011000.11110010

Применим операцию побитового «И»:

00000000.00000000.00000000.00111111

00111110.10111011.11011000.11110010

00000000.00000000.00000000.00110010

Ответ:

Адрес узла в двоичном виде: 00000000.00000000.00000000.00110010

Адрес узла в десятичном виде: 0.0.0.50

Задача 2

Дано:

IP-адрес: 144.17.221.246;

Маска подсети: /17;

Запись адреса: 144.17.221.246/17.

Решение:

Представим маску подсети в двоичном виде:

11111111.11111111.10000000.00000000

Применим побитовую операцию отрицания «НЕ» к маске подсети для получения обратной маски:

00000000.00000000.01111111.11111111

Представим IP-адрес в двоичном виде:

10010000.00010001.11011101.11110110

Применим операцию побитового «И»:

00000000.00000000.01111111.11111111

10010000.00010001.11011101.11110110

00000000.00000000.01011101.11110110

Ответ:

Адрес узла в двоичном виде: 00000000.00000000.01011101.11110110

Адрес узла в десятичном виде: 0.0.93.246

Задача 3

Дано:

IP-адрес: 196.147.69.227;

Маска подсети: /24;

Запись адреса: 196.147.69.227/24.

Решение:

Представим маску подсети в двоичном виде:

11111111.11111111.11111111.00000000

Применим побитовую операцию отрицания «НЕ» к маске подсети для получения обратной маски:

00000000.00000000.00000000.11111111

Представим IP-адрес в двоичном виде:

11000100.10010011.01000101.11100011

Применим операцию побитового «И»:

00000000.00000000.00000000.11111111

11000100.10010011.01000101.11100011

00000000.00000000.00000000.11100011

Ответ:

Адрес узла в двоичном виде: 00000000.00000000.00000000.11100011

Адрес узла в десятичном виде: 0.0.0.227

Задача 4

Дано:

IP-адрес: 227.147.196.69;

Маска подсети: /21;

Запись адреса: 227.147.196.69/21.

Решение:

Представим маску подсети в двоичном виде:

11111111.11111111.11111000.00000000

Применим побитовую операцию отрицания «НЕ» к маске подсети для получения обратной маски:

00000000.00000000.00000111.11111111

Представим IP-адрес в двоичном виде:

11100011.10010011.11000100.01000101

Применим операцию побитового «И»:

00000000.00000000.00000111.11111111

11100011.10010011.11000100.01000101

00000000.00000000.00000100.01000101

Ответ:

Адрес узла в двоичном виде: 00000000.00000000.00000100.01000101

Адрес узла в десятичном виде: 0.0.4.69

Задание №4. Вычисление порядкового номера узла в сети.

Задача 1

Номер узла в двоичном виде: 00000000.00000000.00000000.00110010

Номер узла в десятичном виде: 50

Задача 2

Номер узла в двоичном виде: 00000000.00000000.01011101.11110110

Номер узла в десятичном виде: 24054

Задача 3

Номер узла в двоичном виде: 00000000.00000000.00000000.11100011

Номер узла в десятичном виде: 227

Задача 4

Номер узла в двоичном виде: 00000000.00000000.00000100.01000101

Номер узла в десятичном виде: 1093

Задание №5. Определение широковещательного IP-адреса сети.

Задача 1

Дано:

IP-адрес: 62.187.216.242;

Маска подсети: /26;

Запись адреса: 62.187.216.242/26.

Решение:

Представим IP-адрес и маску подсети в двоичном виде:

62.187.216.242: 00111110.10111011.11011000.11110010

/26: 11111111.11111111.11111111.11000000

Применим побитовую операцию отрицания «НЕ» к маске подсети для получения обратной маски:

00000000.00000000.00000000.00111111

Применим операцию побитового «ИЛИ» к IP-адресу и обратной маске подсети:

00111110.10111011.11011000.11110010

00000000.00000000.00000000.00111111

00111110.10111011.11011000.11111111

Ответ:

Широковещательный IP-адрес в двоичном виде:

00111110.10111011.11011000.11111111

Широковещательный IP-адрес в десятичном виде: 62.187.216.255

Задача 2

Дано:

IP-адрес: 144.17.221.246;

Маска подсети: /17;

Запись адреса: 144.17.221.246/17.

Решение:

Представим IP-адрес и маску подсети в двоичном виде:

144.17.221.246: 10010000.00010001.11011101.11110110

/17: 11111111.11111111.10000000.00000000

Применим побитовую операцию отрицания «НЕ» к маске подсети для получения обратной маски:

00000000.00000000.01111111.11111111

Применим операцию побитового «ИЛИ» к IP-адресу и обратной маске подсети:

10010000.00010001.11011101.11110110

00000000.00000000.01111111.11111111

10010000.00010001.11111111.11111111

Ответ:

Широковещательный IP-адрес в двоичном виде:

10010000.00010001.11111111.11111111

Широковещательный IP-адрес в десятичном виде: 144.17.255.255

Задача 3

Дано:

IP-адрес: 196.147.69.227;

Маска подсети: /24;

Запись адреса: 196.147.69.227/24.

Решение:

Представим IP-адрес и маску подсети в двоичном виде:

196.147.69.227: 11000100.10010011.01000101.11100011

/24: 11111111.11111111.11111111.00000000

Применим побитовую операцию отрицания «НЕ» к маске подсети для получения обратной маски:

00000000.00000000.00000000.11111111

Применим операцию побитового «ИЛИ» к IP-адресу и обратной маске подсети:

11000100.10010011.01000101.11100011

00000000.00000000.00000000.11111111

11000100.10010011.01000101.11111111

Ответ:

Широковещательный IP-адрес в двоичном виде:

11000100.10010011.01000101.11111111

Широковещательный IP-адрес в десятичном виде: 196.147.69.255

Задача 4

Дано:

IP-адрес: 227.147.196.69;

Маска подсети: /21;

Запись адреса: 227.147.196.69/21.

Решение:

Представим IP-адрес и маску подсети в двоичном виде:

227.147.196.69: 11100011.10010011.11000100.01000101

/21: 11111111.11111111.11111000.00000000

Применим побитовую операцию отрицания «НЕ» к маске подсети для получения обратной маски:

00000000.00000000.00000111.11111111

Применим операцию побитового «ИЛИ» к IP-адресу и обратной маске подсети:

11100011.10010011.11000100.01000101

00000000.00000000.00000111.11111111

11100011.10010011`.11000111.11111111

Ответ:

Широковещательный IP-адрес в двоичном виде:

11100011.10010011.11000111.11111111

Широковещательный IP-адрес в десятичном виде: 227.147.199.255

Доп. задание. Распределение адресного пространства на основе маски подсети. Деление блоков IP-адресов на части.

| 12 | 5 | 4051 | 30 | 213 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задача 1.

Задача 1.

Дано:

• IP-адрес: 62.187.216.242;

• Маска подсети: /26;

• Запись адреса: 62.187.216.242/26.

• Количество узлов в каждой подсети: 5.

Решение:

Определим адрес сети по известному IP-адресу узла в этой сети и маске подсети.

Представим IP-адрес и маску подсети в двоичном виде:

62.187.216.242: 00111110.10111011.11011000.11110010

/26: 11111111.11111111.11111111.11000000

Применим операцию побитового «И»:

00111110.10111011.11011000.11110010

11111111.11111111.11111111.11000000

00111110.10111011.11011000.11000000

Адрес сети в двоичном виде: 00111110.10111011.11011000.11000000

Адрес сети в десятичном виде: 62.187.216.192

Определим сколько разрядов необходимо выделить в адресе сети для получения достаточного количества IP-адресов для заданного количества узлов. В соответствии с правилами выделения адресных блоков под адреса узлов должно быть выделено m разрядов, где 2^(m-1) < количество узлов ≤ 2^m. Следовательно, в данном случае необходимо выделить 3 разряда (2^2 < 5 ≤ 2^3). С учетом того, что один адрес является адресом сети, а другой - широковещательным, для 5 узлов требуется 8 адресов, что соответствует 3 разрядам.

Так как по условиям задания маска подсети включает 26 разрядов, следовательно, под адреса узлов в исходной сети выделено 6 разрядов. В соответствии с п. 2 решения для каждой подсети под адреса узлов отводится 3 разряда. Следовательно, оставшиеся 3 разряда будут использоваться для вычисления количества подсетей, на которые будет делиться исходная сеть, в нашем случае это количество будет составлять 2^3 = 8 подсетей.

Произведем разделение сети на 8 подсетей.

а) Подсеть 1:

Адрес подсети: 62.187.216.192/29;

Блок адресов: 62.187.216.192 - 62.187.216.199

б) Подсеть 2:

Адрес подсети: 62.187.216.200/29;

Блок адресов: 62.187.216.200 - 62.187.216.207

в) Подсеть 3:

Адрес подсети: 62.187.216.208/29;

Блок адресов: 62.187.216.208 - 62.187.216.215

г) Подсеть 4:

Адрес подсети: 62.187.216.216/29;

Блок адресов: 62.187.216.216 - 62.187.216.223

д) Подсеть 5:

Адрес подсети: 62.187.216.224/29;

Блок адресов: 62.187.216.224 - 62.187.216.231

е) Подсеть 6:

Адрес подсети: 62.187.216.232/29;

Блок адресов: 62.187.216.232 - 62.187.216.239

ж) Подсеть 7:

Адрес подсети: 62.187.216.240/29;

Блок адресов: 62.187.216.240 - 62.187.216.247

з) Подсеть 8:

Адрес подсети: 62.187.216.248/29;

Блок адресов: 62.187.216.248 - 62.187.216.255

Ответ:

Подсеть 1:

• Адрес подсети: 62.187.216.192/29;

• Блок адресов: 62.187.216.192 - 62.187.216.199

Подсеть 2:

• Адрес подсети: 62.187.216.200/29;

• Блок адресов: 62.187.216.200 - 62.187.216.207

Подсеть 3:

• Адрес подсети: 62.187.216.208/29;

• Блок адресов: 62.187.216.208 - 62.187.216.215

Подсеть 4:

• Адрес подсети: 62.187.216.216/29;

• Блок адресов: 62.187.216.216 - 62.187.216.223

Подсеть 5:

• Адрес подсети: 62.187.216.224/29;

• Блок адресов: 62.187.216.224 - 62.187.216.231

Подсеть 6:

• Адрес подсети: 62.187.216.232/29;

• Блок адресов: 62.187.216.232 - 62.187.216.239

Подсеть 7:

• Адрес подсети: 62.187.216.240/29;

• Блок адресов: 62.187.216.240 - 62.187.216.247

Подсеть 8:

• Адрес подсети: 62.187.216.248/29;

• Блок адресов: 62.187.216.248 - 62.187.216.255

Задача 2.

Дано:

• IP-адрес: 144.17.221.246;

• Маска подсети: /17;

• Запись адреса: 144.17.221.246/17.

• Количество узлов в каждой подсети: 4051.

Решение:

Определим адрес сети по известному IP-адресу узла в этой сети и маске подсети.

Представим IP-адрес и маску подсети в двоичном виде:

144.17.221.246: 10010000.00010001.11011101.11110110

/17: 11111111.11111111.10000000.00000000

Применим операцию побитового «И»:

10010000.00010001.11011101.11110110

11111111.11111111.10000000.00000000

10010000.00010001.10000000.00000000

Адрес сети в двоичном виде: 10010000.00010001.10000000.00000000

Адрес сети в десятичном виде: 144.17.128.0

Определим сколько разрядов необходимо выделить в адресе сети для получения достаточного количества IP-адресов для заданного количества узлов. В соответствии с правилами выделения адресных блоков под адреса узлов должно быть выделено m разрядов, где 2^(m-1) < количество узлов ≤ 2^m. Для 4051 узлов требуется 4051 адрес + адрес сети + широковещательный = 4053. Следовательно, в данном случае необходимо выделить 12 разрядов (2^11 < 4053 ≤ 2^12).

Так как по условиям задания маска подсети включает 17 разрядов, следовательно, под адреса узлов в исходной сети выделено 15 разрядов. В соответствии с п. 2 решения для каждой подсети под адреса узлов отводится 12 разрядов. Следовательно, оставшиеся 3 разряда будут использоваться для вычисления количества подсетей, на которые будет делиться исходная сеть, в нашем случае это количество будет составлять 2^3 = 8 подсетей.

Произведем разделение сети на 8 подсетей.

а) Подсеть 1:

Адрес подсети: 144.17.128.0/20;

Блок адресов: 144.17.128.0 - 144.17.143.255

б) Подсеть 2:

Адрес подсети: 144.17.144.0/20;

Блок адресов: 144.17.144.0 - 144.17.159.255

в) Подсеть 3:

Адрес подсети: 144.17.160.0/20;

Блок адресов: 144.17.160.0 - 144.17.175.255

г) Подсеть 4:

Адрес подсети: 144.17.176.0/20;

Блок адресов: 144.17.176.0 - 144.17.191.255

д) Подсеть 5:

Адрес подсети: 144.17.192.0/20;

Блок адресов: 144.17.192.0 - 144.17.207.255

е) Подсеть 6:

Адрес подсети: 144.17.208.0/20;

Блок адресов: 144.17.208.0 - 144.17.223.255

ж) Подсеть 7:

Адрес подсети: 144.17.224.0/20;

Блок адресов: 144.17.224.0 - 144.17.239.255

з) Подсеть 8:

Адрес подсети: 144.17.240.0/20;

Блок адресов: 144.17.240.0 - 144.17.255.255

Ответ:

Подсеть 1:

• Адрес подсети: 144.17.128.0/20;

• Блок адресов: 144.17.128.0 - 144.17.143.255

Подсеть 2:

• Адрес подсети: 144.17.144.0/20;

• Блок адресов: 144.17.144.0 - 144.17.159.255

Подсеть 3:

• Адрес подсети: 144.17.160.0/20;

• Блок адресов: 144.17.160.0 - 144.17.175.255

Подсеть 4:

• Адрес подсети: 144.17.176.0/20;

• Блок адресов: 144.17.176.0 - 144.17.191.255

Подсеть 5:

• Адрес подсети: 144.17.192.0/20;

• Блок адресов: 144.17.192.0 - 144.17.207.255

Подсеть 6:

• Адрес подсети: 144.17.208.0/20;

• Блок адресов: 144.17.208.0 - 144.17.223.255

Подсеть 7:

• Адрес подсети: 144.17.224.0/20;

• Блок адресов: 144.17.224.0 - 144.17.239.255

Подсеть 8:

• Адрес подсети: 144.17.240.0/20;

• Блок адресов: 144.17.240.0 - 144.17.255.255

Задача 3.

Дано:

• IP-адрес: 196.147.69.227;

• Маска подсети: /24;

• Запись адреса: 196.147.69.227/24.

• Количество узлов в каждой подсети: 30.

Решение:

Определим адрес сети по известному IP-адресу узла в этой сети и маске подсети.

Представим IP-адрес и маску подсети в двоичном виде:

196.147.69.227: 11000100.10010011.01000101.11100011

/24: 11111111.11111111.11111111.00000000

Применим операцию побитового «И»:

11000100.10010011.01000101.11100011

11111111.11111111.11111111.00000000

11000100.10010011.01000101.00000000

Адрес сети в двоичном виде: 11000100.10010011.01000101.00000000

Адрес сети в десятичном виде: 196.147.69.0

Определим сколько разрядов необходимо выделить в адресе сети для получения достаточного количества IP-адресов для заданного количества узлов. В соответствии с правилами выделения адресных блоков под адреса узлов должно быть выделено m разрядов, где 2^(m-1) < количество узлов ≤ 2^m. Следовательно, в данном случае необходимо выделить 5 разрядов (2^4 < 30 ≤ 2^5). С учетом того, что один адрес является адресом сети, а другой - широковещательным, для 30 узлов требуется 32 адреса, что соответствует 5 разрядам.

Так как по условиям задания маска подсети включает 24 разряда, следовательно, под адреса узлов в исходной сети выделено 8 разрядов. В соответствии с п. 2 решения для каждой подсети под адреса узлов отводится 5 разрядов. Следовательно, оставшиеся 3 разряда будут использоваться для вычисления количества подсетей, на которые будет делиться исходная сеть, в нашем случае это количество будет составлять 2^3 = 8 подсетей.

Произведем разделение сети на 8 подсетей.

а) Подсеть 1:

Адрес подсети: 196.147.69.0/27;

Блок адресов: 196.147.69.0 - 196.147.69.31

б) Подсеть 2:

Адрес подсети: 196.147.69.32/27;

Блок адресов: 196.147.69.32 - 196.147.69.63

в) Подсеть 3:

Адрес подсети: 196.147.69.64/27;

Блок адресов: 196.147.69.64 - 196.147.69.95

г) Подсеть 4:

Адрес подсети: 196.147.69.96/27;

Блок адресов: 196.147.69.96 - 196.147.69.127

д) Подсеть 5:

Адрес подсети: 196.147.69.128/27;

Блок адресов: 196.147.69.128 - 196.147.69.159

е) Подсеть 6:

Адрес подсети: 196.147.69.160/27;

Блок адресов: 196.147.69.160 - 196.147.69.191

ж) Подсеть 7:

Адрес подсети: 196.147.69.192/27;

Блок адресов: 196.147.69.192 - 196.147.69.223

з) Подсеть 8:

Адрес подсети: 196.147.69.224/27;

Блок адресов: 196.147.69.224 - 196.147.69.255

Ответ:

Подсеть 1:

• Адрес подсети: 196.147.69.0/27;

• Блок адресов: 196.147.69.0 - 196.147.69.31

Подсеть 2:

• Адрес подсети: 196.147.69.32/27;

• Блок адресов: 196.147.69.32 - 196.147.69.63

Подсеть 3:

• Адрес подсети: 196.147.69.64/27;

• Блок адресов: 196.147.69.64 - 196.147.69.95

Подсеть 4:

• Адрес подсети: 196.147.69.96/27;

• Блок адресов: 196.147.69.96 - 196.147.69.127

Подсеть 5:

• Адрес подсети: 196.147.69.128/27;

• Блок адресов: 196.147.69.128 - 196.147.69.159

Подсеть 6:

• Адрес подсети: 196.147.69.160/27;

• Блок адресов: 196.147.69.160 - 196.147.69.191

Подсеть 7:

• Адрес подсети: 196.147.69.192/27;

• Блок адресов: 196.147.69.192 - 196.147.69.223

Подсеть 8:

• Адрес подсети: 196.147.69.224/27;

• Блок адресов: 196.147.69.224 - 196.147.69.255

Задача 4.

Дано:

• IP-адрес: 227.147.196.69;

• Маска подсети: /21;

• Запись адреса: 227.147.196.69/21.

• Количество узлов в каждой подсети: 213.

Решение:

Определим адрес сети по известному IP-адресу узла в этой сети и маске подсети.

Представим IP-адрес и маску подсети в двоичном виде:

227.147.196.69: 11100011.10010011.11000100.01000101

/21: 11111111.11111111.11111000.00000000

Применим операцию побитового «И»:

11100011.10010011.11000100.01000101

11111111.11111111.11111000.00000000

11100011.10010011.11000000.00000000

Адрес сети в двоичном виде: 11100011.10010011.11000000.00000000

Адрес сети в десятичном виде: 227.147.192.0

Определим сколько разрядов необходимо выделить в адресе сети для получения достаточного количества IP-адресов для заданного количества узлов. В соответствии с правилами выделения адресных блоков под адреса узлов должно быть выделено m разрядов, где 2^(m-1) < количество узлов ≤ 2^m. Следовательно, в данном случае необходимо выделить 8 разрядов (2^7 < 213 ≤ 2^8). С учетом того, что один адрес является адресом сети, а другой - широковещательным, для 213 узлов требуется 256 адресов, что соответствует 8 разрядам.

Так как по условиям задания маска подсети включает 21 разряд, следовательно, под адреса узлов в исходной сети выделено 11 разрядов. В соответствии с п. 2 решения для каждой подсети под адреса узлов отводится 8 разрядов. Следовательно, оставшиеся 3 разряда будут использоваться для вычисления количества подсетей, на которые будет делиться исходная сеть, в нашем случае это количество будет составлять 2^3 = 8 подсетей.

Произведем разделение сети на 8 подсетей.

а) Подсеть 1:

Адрес подсети: 227.147.192.0/24;

Блок адресов: 227.147.192.0 - 227.147.192.255

б) Подсеть 2:

Адрес подсети: 227.147.193.0/24;

Блок адресов: 227.147.193.0 - 227.147.193.255

в) Подсеть 3:

Адрес подсети: 227.147.194.0/24;

Блок адресов: 227.147.194.0 - 227.147.194.255

г) Подсеть 4:

Адрес подсети: 227.147.195.0/24;

Блок адресов: 227.147.195.0 - 227.147.195.255

д) Подсеть 5:

Адрес подсети: 227.147.196.0/24;

Блок адресов: 227.147.196.0 - 227.147.196.255

е) Подсеть 6:

Адрес подсети: 227.147.197.0/24;

Блок адресов: 227.147.197.0 - 227.147.197.255

ж) Подсеть 7:

Адрес подсети: 227.147.198.0/24;

Блок адресов: 227.147.198.0 - 227.147.198.255

з) Подсеть 8:

Адрес подсети: 227.147.199.0/24;

Блок адресов: 227.147.199.0 - 227.147.199.255

Ответ:

Подсеть 1:

• Адрес подсети: 227.147.192.0/24;

• Блок адресов: 227.147.192.0 - 227.147.192.255

Подсеть 2:

• Адрес подсети: 227.147.193.0/24;

• Блок адресов: 227.147.193.0 - 227.147.193.255

Подсеть 3:

• Адрес подсети: 227.147.194.0/24;

• Блок адресов: 227.147.194.0 - 227.147.194.255

Подсеть 4:

• Адрес подсети: 227.147.195.0/24;

• Блок адресов: 227.147.195.0 - 227.147.195.255

Подсеть 5:

• Адрес подсети: 227.147.196.0/24;

• Блок адресов: 227.147.196.0 - 227.147.196.255

Подсеть 6:

• Адрес подсети: 227.147.197.0/24;

• Блок адресов: 227.147.197.0 - 227.147.197.255

Подсеть 7:

• Адрес подсети: 227.147.198.0/24;

• Блок адресов: 227.147.198.0 - 227.147.198.255

Подсеть 8:

• Адрес подсети: 227.147.199.0/24;

• Блок адресов: 227.147.199.0 - 227.147.199.255

Вывод

В ходе выполнения практической работы были изучены принципы классовой адресации IPv4 и получены навыки определения принадлежности IP-адресов к классам A, B, C, D. Освоены методы вычисления адреса сети и адреса узла с использованием побитовых операций «И», «ИЛИ» и обратной маски. На практических примерах были закреплены навыки нахождения широковещательного адреса и порядкового номера узла в сети. Выполнено деление исходных сетей на заданное количество подсетей с требуемым числом узлов, что позволило освоить принципы бесклассовой адресации (CIDR) и эффективного распределения адресного пространства. Полученные навыки являются основой для проектирования и администрирования компьютерных сетей.