Ордена Трудового Красного Знамени

Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Московский Технический Университет Связи и Информатики»

Кафедра «Сетевые информационные технологии и сервисы»

Практическая работа

по дисциплине «Введение в ИТ» на тему:

«IPv4»

Выполнила: студент группы БСТ2501

Бынеева Анастасия

Проверила: старший преподаватель

Комкова М.Г.

Москва, 2026

Оглавление

Цель работы.	3

Задание №1. Определение принадлежности IP-адреса конкретному классу сети.	3

Задание №2. Вычисление адреса сети по заданному IP-адресу узла и маске подсети.	4

Задание №3. Вычисление адреса узла в сети по заданному IP-адресу и маске подсети.	6

Задание №4. Вычисление порядкового номера узла в сети.	9

Задание №5. Определение широковещательного IP-адреса сети.	10

Доп. задание. Распределение адресного пространства на основе маски подсети. Деление блоков IP-адресов на части.	13

Вывод	24

Цель работы.

Закрепление теоретических знаний и получение практических навыков по распределению адресного пространства протокола IPv4, определению классов IP-адресов, вычислению адресов сетей и узлов, а также делению блоков IP-адресов на подсети с использованием масок подсети.

Задание №1. Определение принадлежности IP-адреса конкретному классу сети.

| 4 | 239.173.213.41 | 152.101.203.232 | 222.156.57.247 | 81.164.207.237 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задача 1

Дано: IP-адрес: 239.173.213.41.

Решение: В соответствии с классовой системой IP-адресации данный IP-адрес принадлежит классу D, так как первые его четыре бита равны 1110.

Ответ: 239.173.213.41 – класс D.

Задача 2

Дано: IP-адрес: 152.101.203.232.

Решение: В соответствии с классовой системой IP-адресации данный IP-адрес принадлежит классу B, так как первые его два бита равны 10.

Ответ: 152.101.203.232 – класс B.

Задача 3

Дано: IP-адрес: 222.156.57.247.

Решение: В соответствии с классовой системой IP-адресации данный IP-адрес принадлежит классу C, так как первые его три бита равны 110.

Ответ: 222.156.57.247 – класс C.

Задача 4

Дано: IP-адрес: 81.164.207.237.

Решение: В соответствии с классовой системой IP-адресации данный IP-адрес принадлежит классу A, так как первый его бит равен 0.

Ответ: 81.164.207.237 – класс A.

Задание №2. Вычисление адреса сети по заданному IP-адресу узла и маске подсети.

| 4 | 239.173.213.41 | 152.101.203.232 | 222.156.57.247 | 81.164.207.237 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 24 | 21 | 18 | 19 |

Задача 1

Дано:

- IP-адрес: 239.173.213.41;

- Маска подсети: /24;

- Запись адреса: 239.173.213.41/24.

Решение:

Представим IP-адрес и маску подсети в двоичном виде:

239.173.213.41: 11101111.10101101.11010101.00101001

/24: 11111111.11111111.11111111.00000000

Применим операцию побитового «И»:

11101111.10101101.11010101.00101001

11111111.11111111.11111111.00000000

11101111.10101101.11010101.00000000

Ответ:

Адрес сети в двоичном виде: 11101111.10101101.11010101.00000000

Адрес сети в десятичном виде: 239.173.213.0

Задача 2

Дано:

- IP-адрес: 152.101.203.232;

- Маска подсети: /21;

- Запись адреса: 152.101.203.232/21.

Решение:

Представим IP-адрес и маску подсети в двоичном виде:

152.101.203.232: 10011000.01100101.11001011.11101000

/21: 11111111.11111111.11111000.00000000

Применим операцию побитового «И»:

10011000.01100101.11001011.11101000

11111111.11111111.11111000.00000000

10011000.01100101.11001000.00000000

Ответ:

Адрес сети в двоичном виде: 10011000.01100101.11001000.00000000

Адрес сети в десятичном виде: 152.101.200.0

Задача 3

Дано:

- IP-адрес: 222.156.57.247;

- Маска подсети: /18;

- Запись адреса: 222.156.57.247/18.

Решение:

Представим IP-адрес и маску подсети в двоичном виде:

222.156.57.247: 11011110.10011100.00111001.11110111

/18: 11111111.11111111.11000000.00000000

Применим операцию побитового «И»:

11011110.10011100.00111001.11110111

11111111.11111111.11000000.00000000

11011110.10011100.00000000.00000000

Ответ:

Адрес сети в двоичном виде: 11011110.10011100.00000000.00000000

Адрес сети в десятичном виде: 222.156.0.0

Задача 4

Дано:

- IP-адрес: 81.164.207.237;

- Маска подсети: /19;

- Запись адреса: 81.164.207.237/19.

Решение:

Представим IP-адрес и маску подсети в двоичном виде:

81.164.207.237: 01010001.10100100.11001111.11101101

/19: 11111111.11111111.11100000.00000000

Применим операцию побитового «И»:

01010001.10100100.11001111.11101101

11111111.11111111.11100000.00000000

01010001.10100100.11000000.00000000

Ответ:

Адрес сети в двоичном виде: 01010001.10100100.11000000.00000000

Адрес сети в десятичном виде: 81.164.192.0

Задание №3. Вычисление адреса узла в сети по заданному IP-адресу и маске подсети.

| 4 | 239.173.213.41 | 152.101.203.232 | 222.156.57.247 | 81.164.207.237 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 24 | 21 | 18 | 19 |

Задача 1

Дано:

- IP-адрес: 239.173.213.41;

- Маска подсети: /24;

- Запись адреса: 239.173.213.41/24.

Решение:

1. Представим маску подсети в двоичном виде:

11111111.11111111.11111111.00000000

2. Применим побитовую операцию отрицания «НЕ» к маске подсети для получения обратной маски:

00000000.00000000.00000000.11111111

3. Представим IP-адрес в двоичном виде:

11101111.10101101.11010101.00101001

4. Применим операцию побитового «И»:

00000000.00000000.00000000.11111111

11101111.10101101.11010101.00101001

00000000.00000000.00000000.00101001

Ответ:

Адрес узла в двоичном виде: 00000000.00000000.00000000.00101001

Адрес узла в десятичном виде: 0.0.0.41

Задача 2

Дано:

- IP-адрес: 152.101.203.232;

- Маска подсети: /21;

- Запись адреса: 152.101.203.232/21.

Решение:

1. Представим маску подсети в двоичном виде:

11111111.11111111.11111000.00000000

2. Применим побитовую операцию отрицания «НЕ» к маске подсети для получения обратной маски:

00000000.00000000.00000111.11111111

3. Представим IP-адрес в двоичном виде:

10011000.01100101.11001011.11101000

4. Применим операцию побитового «И»:

00000000.00000000.00000111.11111111

10011000.01100101.11001011.11101000

00000000.00000000.00000011.11101000

Ответ:

Адрес узла в двоичном виде: 00000000.00000000.00000011.11101000

Адрес узла в десятичном виде: 0.0.3.232

Задача 3

Дано:

- IP-адрес: 222.156.57.247;

- Маска подсети: /18;

- Запись адреса: 222.156.57.247/18.

Решение:

1. Представим маску подсети в двоичном виде:

11111111.11111111.11000000.00000000

2. Применим побитовую операцию отрицания «НЕ» к маске подсети для получения обратной маски:

00000000.00000000.00111111.11111111

3. Представим IP-адрес в двоичном виде:

11011110.10011100.00111001.11110111

4. Применим операцию побитового «И»:

00000000.00000000.00111111.11111111

11011110.10011100.00111001.11110111

00000000.00000000.00111001.11110111

Ответ:

Адрес узла в двоичном виде: 00000000.00000000.00111001.11110111

Адрес узла в десятичном виде: 0.0.57.247

Задача 4

Дано:

- IP-адрес: 81.164.207.237;

- Маска подсети: /19;

- Запись адреса: 81.164.207.237/19.

Решение:

1. Представим маску подсети в двоичном виде:

11111111.11111111.11100000.00000000

2. Применим побитовую операцию отрицания «НЕ» к маске подсети для получения обратной маски:

00000000.00000000.00011111.11111111

3. Представим IP-адрес в двоичном виде:

01010001.10100100.11001111.11101101

4. Применим операцию побитового «И»:

00000000.00000000.00011111.11111111

01010001.10100100.11001111.11101101

00000000.00000000.00001111.11101101

Ответ:

Адрес узла в двоичном виде: 00000000.00000000.00001111.11101101

Адрес узла в десятичном виде: 0.0.15.237

Задание №4. Вычисление порядкового номера узла в сети.

Задача 1.

Номер узла в двоичном виде: 00000000.00000000.00000000.00101001

Номер узла в десятичном виде: 41

Задача 2.

Номер узла в двоичном виде: 00000000.00000000.00000011.11101000

Номер узла в десятичном виде: 1000

Задача 3.

Номер узла в двоичном виде: 00000000.00000000.00111001.11110111

Номер узла в десятичном виде: 14839

Задача 4.

Номер узла в двоичном виде: 00000000.00000000.00001111.11101101

Номер узла в десятичном виде: 4077

Задание №5. Определение широковещательного IP-адреса сети.

Задача 1

Дано:

- IP-адрес: 239.173.213.41;

- Маска подсети: /24;

- Запись адреса: 239.173.213.41/24.

Решение:

1. Представим IP-адрес и маску подсети в двоичном виде:

239.173.213.41: 11101111.10101101.11010101.00101001

/24: 11111111.11111111.11111111.00000000

2. Применим побитовую операцию отрицания «НЕ» к маске подсети для получения обратной маски:

00000000.00000000.00000000.11111111

3. Применим операцию побитового «ИЛИ» к IP-адресу и обратной маске подсети:

11101111.10101101.11010101.00101001

00000000.00000000.00000000.11111111

11101111.10101101.11010101.11111111

Ответ:

Широковещательный IP-адрес в двоичном виде: 11101111.10101101.11010101.11111111

Широковещательный IP-адрес в десятичном виде: 239.173.213.255

Задача 2

Дано:

- IP-адрес: 151.101.203.232;

- Маска подсети: /21;

- Запись адреса: 151.101.203.232/21.

Решение:

1. Представим IP-адрес и маску подсети в двоичном виде:

151.101.203.232: 10011000.01100101.11001011.11101000

/21: 11111111.11111111.11111000.00000000

2. Применим побитовую операцию отрицания «НЕ» к маске подсети для получения обратной маски:

00000000.00000000.00000111.11111111

3. Применим операцию побитового «ИЛИ» к IP-адресу и обратной маске подсети:

10011000.01100101.11001011.11101000

00000000.00000000.00000111.11111111

10011000.01100101.11001111.11111111

Ответ:

Широковещательный IP-адрес в двоичном виде:

10011000.01100101.11001111.11111111

Широковещательный IP-адрес в десятичном виде: 152.101.207.255

Задача 3

Дано:

- IP-адрес: 222.156.57.247;

- Маска подсети: /18;

- Запись адреса: 222.156.57.247/18.

Решение:

1. Представим IP-адрес и маску подсети в двоичном виде:

222.156.57.247: 11011110.10011100.00111001.11110111

/18: 11111111.11111111.11000000.00000000

2. Применим побитовую операцию отрицания «НЕ» к маске подсети для получения обратной маски:

00000000.00000000.00111111.11111111

3. Применим операцию побитового «ИЛИ» к IP-адресу и обратной маске подсети:

11011110.10011100.00111001.11110111

00000000.00000000.00111111.11111111

11011110.10011100.00111111.11111111

Ответ:

Широковещательный IP-адрес в двоичном виде:

11011110.10011100.00111111.11111111

Широковещательный IP-адрес в десятичном виде: 222.156.63.255

Задача 4

Дано:

- IP-адрес: 81.164.207.237;

- Маска подсети: /19;

- Запись адреса: 81.164.207.237/19.

Решение:

1. Представим IP-адрес и маску подсети в двоичном виде:

81.164.207.237: 01010001.10100100.11001111.11101101

/19: 11111111.11111111.11100000.00000000

2. Применим побитовую операцию отрицания «НЕ» к маске подсети для получения обратной маски:

00000000.00000000.00011111.11111111

3. Применим операцию побитового «ИЛИ» к IP-адресу и обратной маске подсети:

01010001.10100100.11001111.11101101

00000000.00000000.00011111.11111111

01010001.10100100.11011111.11111111

Ответ:

Широковещательный IP-адрес в двоичном виде:

01010001.10100100.11011111.11111111

Широковещательный IP-адрес в десятичном виде: 81.164.223.255

Доп. задание. Распределение адресного пространства на основе маски подсети. Деление блоков IP-адресов на части.

| 4 | 30 | 128 | 1874 | 929 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задача 1.

Дано:

- IP-адрес: 239.173.213.41;

- Маска подсети: /24;

- Запись адреса: 239.173.213.41/24.

- Количество узлов в каждой подсети: 30.

Решение:

- Определим адрес сети по известному IP-адресу узла в этой сети и
маске подсети.

Представим IP-адрес и маску подсети в двоичном виде:

239.173.213.41: 11101111.10101101.11010101.00101001

/24: 11111111.11111111.11111111.00000000

Применим операцию побитового «И»:

11101111.10101101.11010101.00101001

11111111.11111111.11111111.00000000

11101111.10101101.11010101.00000000

Адрес сети в двоичном виде: 11101111.10101101.11010101.00000000

Адрес сети в десятичном виде: 239.173.213.0

- Определим сколько разрядов необходимо выделить в адресе сети для
получения достаточного количества IP-адресов для заданного
количества узлов. В соответствии с правилами выделения адресных
блоков под адресы узлов должно быть выделено m разрядов, где 2m-1 < количество узлов ≤ 2m. Следовательно, в данном случае необходимо выделить 5 разрядов (24 < 30 ≤ 25). С учетом того, что один адрес является адресом сети, а другой - широковещательным, для 30 узлов требуется 32 адреса, что соответствует 5 разрядам.

- Так как по условиям задания маска подсети включает 24 разряда,
следовательно, под адреса узлов в исходной сети выделено 8
разрядов. В соответствии с п. 2 решения для каждой подсети под
адреса узлов отводится 5 разрядов. Следовательно, оставшиеся 3
разряда будут использоваться для вычисления количества подсетей, на
которые будет делиться исходная сеть, в нашем случае это количество
будет составлять 23 = 8 подсетей.

- Произведем разделение сети на 8 подсетей.

- Подсеть 1:

Адрес подсети: 239.173.213.0/27;

Блок адресов: 239.173.213.0 - 239.173.213.31

- Подсеть 2:

Адрес подсети: 239.173.213.32/27;

Блок адресов: 239.173.213.32 - 239.173.213.63

- Подсеть 3:

Адрес подсети: 239.173.213.64/27;

Блок адресов: 239.173.213.64 - 239.173.213.95

- Подсеть 4:

Адрес подсети: 239.173.213.96/27;

Блок адресов: 239.173.213.96 - 239.173.213.127

- Подсеть 5:

Адрес подсети: 239.173.213.128/27;

Блок адресов: 239.173.213.128 - 239.173.213.159

- Подсеть 6:

Адрес подсети: 239.173.213.160/27;

Блок адресов: 239.173.213.160 - 239.173.213.191

- Подсеть 7:

Адрес подсети: 239.173.213.192/27;

Блок адресов: 239.173.213.192 - 239.173.213.223

- Подсеть 8:

Адрес подсети: 239.173.213.224/27;

Блок адресов: 239.173.213.224 - 239.173.213.255

Ответ:

Подсеть 1:

- Адрес подсети: 239.173.213.0/27;

- Блок адресов: 239.173.213.0 - 239.173.213.31

Подсеть 2:

- Адрес подсети: 239.173.213.32/27;

- Блок адресов: 239.173.213.32 - 239.173.213.63

Подсеть 3:

- Адрес подсети: 239.173.213.64/27;

- Блок адресов: 239.173.213.64 - 239.173.213.95

Подсеть 4:

- Адрес подсети: 239.173.213.96/27;

- Блок адресов: 239.173.213.96 - 239.173.213.127

Подсеть 5:

- Адрес подсети: 239.173.213.128/27;

- Блок адресов: 239.173.213.128 - 239.173.213.159

Подсеть 6:

- Адрес подсети: 239.173.213.160/27;

- Блок адресов: 239.173.213.160 - 239.173.213.191

Подсеть 7:

- Адрес подсети: 239.173.213.192/27;

- Блок адресов: 239.173.213.192 - 239.173.213.223

Подсеть 8:

- Адрес подсети: 239.173.213.224/27;

- Блок адресов: 239.173.213.224 - 239.173.213.255

Задача 2.

Дано:

- IP-адрес: 152.101.203.232;

- Маска подсети: /21;

- Запись адреса: 152.101.203.232/21.

- Количество узлов в каждой подсети: 128.

Решение:

- Определим адрес сети по известному IP-адресу узла в этой сети и
маске подсети.

Представим IP-адрес и маску подсети в двоичном виде:

152.101.203.232: 10011000.01100101.11001011.11101000

/21: 11111111.11111111.11111000.00000000

Применим операцию побитового «И»:

10011000.01100101.11001011.11101000

11111111.11111111.11111000.00000000

10011000.01100101.11001000.00000000

Адрес сети в двоичном виде: 10011000.01100101.11001000.00000000

Адрес сети в десятичном виде: 152.101.200.0

- Определим сколько разрядов необходимо выделить в адресе сети для
получения достаточного количества IP-адресов для заданного
количества узлов. В соответствии с правилами выделения адресных
блоков под адресы узлов должно быть выделено m разрядов, где 2m-1 < количество узлов ≤ 2m. Для 128 узлов требуется 128 адресов + адрес сети + широковещательный = 130. Следовательно, в данном случае необходимо выделить 8 разрядов (27 < 130 ≤ 28).

- Так как по условиям задания маска подсети включает 21 разряд,
следовательно, под адреса узлов в исходной сети выделено 11 разрядов. В соответствии с п. 2 решения для каждой подсети под
адреса узлов отводится 8 разрядов. Следовательно, оставшиеся 3
разряда будут использоваться для вычисления количества подсетей, на
которые будет делиться исходная сеть, в нашем случае это количество
будет составлять 23 = 8 подсетей.

- Произведем разделение сети на 8 подсетей.

- Подсеть 1:

Адрес подсети: 152.101.200.0/24;

Блок адресов: 152.101.200.0 - 152.101.200.255

- Подсеть 2:

Адрес подсети: 152.101.201.0/24;

Блок адресов: 152.101.201.0 - 152.101.201.255

- Подсеть 3:

Адрес подсети: 152.101.202.0/24;

Блок адресов: 152.101.202.0 - 152.101.202.255

- Подсеть 4:

Адрес подсети: 152.101.203.0/24;

Блок адресов: 152.101.203.0 - 152.101.203.255

- Подсеть 5:

Адрес подсети: 152.101.204.0/24;

Блок адресов: 152.101.204.0 - 152.101.204.255

- Подсеть 6:

Адрес подсети: 152.101.205.0/24;

Блок адресов: 152.101.205.0 - 152.101.205.255

- Подсеть 7:

Адрес подсети: 152.101.206.0/24;

Блок адресов: 152.101.206.0 - 152.101.206.255

- Подсеть 8:

Адрес подсети: 152.101.207.0/24;

Блок адресов: 152.101.207.0 - 152.101.207.255

Ответ:

Подсеть 1:

- Адрес подсети: 152.101.200.0/24;

- Блок адресов: 152.101.200.0 - 152.101.200.255

Подсеть 2:

- Адрес подсети: 152.101.201.0/24;

- Блок адресов: 152.101.201.0 - 152.101.201.255

Подсеть 3:

- Адрес подсети: 152.101.202.0/24;

- Блок адресов: 152.101.202.0 - 152.101.202.255

Подсеть 4:

- Адрес подсети: 152.101.203.0/24;

- Блок адресов: 152.101.203.0 - 152.101.203.255

Подсеть 5:

- Адрес подсети: 152.101.204.0/24;

- Блок адресов: 152.101.204.0 - 152.101.204.255

Подсеть 6:

- Адрес подсети: 152.101.205.0/24;

- Блок адресов: 152.101.205.0 - 152.101.205.255

Подсеть 7:

- Адрес подсети: 152.101.206.0/24;

- Блок адресов: 152.101.206.0 - 152.101.206.255

Подсеть 8:

- Адрес подсети: 152.101.207.0/24;

- Блок адресов: 152.101.207.0 - 152.101.207.255

Задача 3.

Дано:

- IP-адрес: 222.156.57.247;

- Маска подсети: /18;

- Запись адреса: 222.156.57.247/18.

- Количество узлов в каждой подсети: 1874.

Решение:

- Определим адрес сети по известному IP-адресу узла в этой сети и
маске подсети.

Представим IP-адрес и маску подсети в двоичном виде:

222.156.57.247: 11011110.10011100.00111001.11110111

/18: 11111111.11111111.11000000.00000000

Применим операцию побитового «И»:

11011110.10011100.00111001.11110111

11111111.11111111.11000000.00000000

11011110.10011100.00000000.00000000

Адрес сети в двоичном виде: 11011110.10011100.00000000.00000000

Адрес сети в десятичном виде: 222.156.0.0

- Определим сколько разрядов необходимо выделить в адресе сети для
получения достаточного количества IP-адресов для заданного
количества узлов. В соответствии с правилами выделения адресных
блоков под адресы узлов должно быть выделено m разрядов, где 2m-1 < количество узлов ≤ 2m. Следовательно, в данном случае необходимо выделить 11 разрядов (210 < 1874 ≤ 211).

- Так как по условиям задания маска подсети включает 18 разрядов,
следовательно, под адреса узлов в исходной сети выделено 14
разрядов. В соответствии с п. 2 решения для каждой подсети под
адреса узлов отводится 11 разрядов. Следовательно, оставшиеся 3
разряда будут использоваться для вычисления количества подсетей, на
которые будет делиться исходная сеть, в нашем случае это количество
будет составлять 23 = 8 подсетей.

- Произведем разделение сети на 8 подсетей.

- Подсеть 1:

Адрес подсети: 222.156.0.0/21;

Блок адресов: 222.156.0.0 - 222.156.7.255

- Подсеть 2:

Адрес подсети: 222.156.8.0/21;

Блок адресов: 222.156.8.0 - 222.156.15.255

- Подсеть 3:

Адрес подсети: 222.156.16.0/21;

Блок адресов: 222.156.16.0 - 222.156.23.255

- Подсеть 4:

Адрес подсети: 222.156.24.0/21;

Блок адресов: 222.156.24.0 - 222.156.31.255

- Подсеть 5:

Адрес подсети: 222.156.32.0/21;

Блок адресов: 222.156.32.0 - 222.156.39.255

- Подсеть 6:

Адрес подсети: 222.156.40.0/21;

Блок адресов: 222.156.40.0 - 222.156.47.255

- Подсеть 7:

Адрес подсети: 222.156.48.0/21;

Блок адресов: 222.156.48.0 - 222.156.55.255

- Подсеть 8:

Адрес подсети: 222.156.56.0/21;

Блок адресов: 222.156.56.0 - 222.156.63.255

Ответ:

Подсеть 1:

- Адрес подсети: 222.156.0.0/21;

- Блок адресов: 222.156.0.0 - 222.156.7.255

Подсеть 2:

- Адрес подсети: 222.156.8.0/21;

- Блок адресов: 222.156.8.0 - 222.156.15.255

Подсеть 3:

- Адрес подсети: 222.156.16.0/21;

- Блок адресов: 222.156.16.0 - 222.156.23.255

Подсеть 4:

- Адрес подсети: 222.156.24.0/21;

- Блок адресов: 222.156.24.0 - 222.156.31.255

Подсеть 5:

- Адрес подсети: 222.156.32.0/21;

- Блок адресов: 222.156.32.0 - 222.156.39.255

Подсеть 6:

- Адрес подсети: 222.156.40.0/21;

- Блок адресов: 222.156.40.0 - 222.156.47.255

Подсеть 7:

- Адрес подсети: 222.156.48.0/21;

- Блок адресов: 222.156.48.0 - 222.156.55.255

Подсеть 8:

- Адрес подсети: 222.156.56.0/21;

- Блок адресов: 222.156.56.0 - 222.156.63.255

Задача 4.

Дано:

- IP-адрес: 81.164.207.237;

- Маска подсети: /19;

- Запись адреса: 81.164.207.237/19.

- Количество узлов в каждой подсети: 929.

Решение:

- Определим адрес сети по известному IP-адресу узла в этой сети и
маске подсети.

Представим IP-адрес и маску подсети в двоичном виде:

81.164.207.237: 01010001.10100100.11001111.11101101

/19: 11111111.11111111.11100000.00000000

Применим операцию побитового «И»:

01010001.10100100.11001111.11101101

11111111.11111111.11100000.00000000

01010001.10100100.11000000.00000000

Адрес сети в двоичном виде: 01010001.10100100.11000000.00000000

Адрес сети в десятичном виде: 81.164.192.0

- Определим сколько разрядов необходимо выделить в адресе сети для
получения достаточного количества IP-адресов для заданного
количества узлов. В соответствии с правилами выделения адресных
блоков под адресы узлов должно быть выделено m разрядов, где 2m-1 < количество узлов ≤ 2m. Следовательно, в данном случае
необходимо выделить 10 разрядов (29 < 929 ≤ 210).

- Так как по условиям задания маска подсети включает 19 разрядов,
следовательно, под адреса узлов в исходной сети выделено 13
разрядов. В соответствии с п. 2 решения для каждой подсети под
адреса узлов отводится 10 разрядов. Следовательно, оставшиеся 3
разряда будут использоваться для вычисления количества подсетей, на
которые будет делиться исходная сеть, в нашем случае это количество
будет составлять 23 = 8 подсетей.

- Произведем разделение сети на 8 подсетей.

- Подсеть 1:

Адрес подсети: 81.164.192.0/22;

Блок адресов: 81.164.192.0 - 81.164.195.255

- Подсеть 2:

Адрес подсети: 81.164.196.0/22;

Блок адресов: 81.164.196.0 - 81.164.199.255

- Подсеть 3:

Адрес подсети: 81.164.200.0/22;

Блок адресов: 81.164.200.0 - 81.164.203.255

- Подсеть 4:

Адрес подсети: 81.164.204.0/22;

Блок адресов: 81.164.204.0 - 81.164.207.255

- Подсеть 5:

Адрес подсети: 81.164.208.0/22;

Блок адресов: 81.164.208.0 - 81.164.211.255

- Подсеть 6:

Адрес подсети: 81.164.212.0/22;

Блок адресов: 81.164.212.0 - 81.164.215.255

- Подсеть 7:

Адрес подсети: 81.164.216.0/22;

Блок адресов: 81.164.216.0 - 81.164.219.255

- Подсеть 8:

Адрес подсети: 81.164.220.0/22;

Блок адресов: 81.164.220.0 - 81.164.223.255

Ответ:

Подсеть 1:

- Адрес подсети: 81.164.192.0/22;

- Блок адресов: 81.164.192.0 - 81.164.195.255

Подсеть 2:

- Адрес подсети: 81.164.196.0/22;

- Блок адресов: 81.164.196.0 - 81.164.199.255

Подсеть 3:

- Адрес подсети: 81.164.200.0/22;

- Блок адресов: 81.164.200.0 - 81.164.203.255

Подсеть 4:

- Адрес подсети: 81.164.204.0/22;

- Блок адресов: 81.164.204.0 - 81.164.207.255

Подсеть 5:

- Адрес подсети: 81.164.208.0/22;

- Блок адресов: 81.164.208.0 - 81.164.211.255

Подсеть 6:

- Адрес подсети: 81.164.212.0/22;

- Блок адресов: 81.164.212.0 - 81.164.215.255

Подсеть 7:

- Адрес подсети: 81.164.216.0/22;

- Блок адресов: 81.164.216.0 - 81.164.219.255

Подсеть 8:

- Адрес подсети: 81.164.220.0/22;

- Блок адресов: 81.164.220.0 - 81.164.223.255

Вывод

В ходе выполнения практической работы были изучены принципы классовой адресации IPv4 и получены навыки определения принадлежности IP-адресов к классам A, B, C, D. Освоены методы вычисления адреса сети и адреса узла с использованием побитовых операций «И», «ИЛИ» и обратной маски. На практических примерах были закреплены навыки нахождения широковещательного адреса и порядкового номера узла в сети. Выполнено деление исходных сетей на заданное количество подсетей с требуемым числом узлов, что позволило освоить принципы бесклассовой адресации (CIDR) и эффективного распределения адресного пространства. Полученные навыки являются основой для проектирования и администрирования компьютерных сетей.